Nr sprawy WSPR-DT/3113/10/2026

Załącznik nr 1  - wstępny OPZ

WSTĘPNY OPIS PRZEMDOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH- specyfikacja techniczna

(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) wspólny dla części 1 i części 2  oraz części 3 i części 4

Część 1 i Część 2:

1.Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji minimum 2026 r.

2. Ambulans powinien spełniać jednocześnie : wymagania zapisane w tabeli nr 1 poniżej oraz warunki zgodne z  obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022, z późn. zm.),  wymagania normy; PN EN 1789 (ambulans typu  C) - lub normą równoważną, jak również spełniać wymogi dotyczące oznakowania ambulansu zawarte Rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.  (Dz.U. 2023  poz. 118 )  oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego.

4.Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. Czas usunięcia awarii do 14 dni kalendarzowych od pisemnego lub telefonicznego zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu awarii.

5.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu na czas naprawy na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku trzykrotnej naprawy  gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

7. Ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego ( samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz.U. z 2015 poz. 1475).Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.

8.  Dostarczone wraz z ambulansem wyposażenie i sprzęt medyczny (jeśli dotyczy) musi posiadać dokumenty potwierdzające do obrotu i używania w Polsce oraz być zgodne i spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r, o wyrobach medycznych ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.)

9. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania

10. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 988 ze. zm.).

11. Wykonawca musi zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania ambulansu  Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej, takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe.

| Wypełnia Wykonawca* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać | …………………………………………………….. ……………………………………………………… |
| Model/ typ/marka | Podać | …………………………………………………….. …………………………………………………….. |
| Kraj pochodzenia | Podać | …………………………………………………….. ………………………………………………………. |
| Pojemność silnika | Podać | …………………………………………………….. ----------------------------------------------------------------------------------- …………………………………………………….. |
| Numer i data wydania świadectwa homologacji | Podać | …………………………………………………….. …………………………………………………… |
| Rok produkcji min. 2026r | Tak / Nie | …………………………………………………….. …………………………………………………….. |

| Lp. |  | Parametr wymagany ( dla wszystkich zaoferowanych ambulansów) | TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| I | NADWOZIE |  |
| 1. | Furgon, podwyższony częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. DMC pojazdu uwzględniająca w pełni wyposażony ambulans typu C spełniający obowiązującą normę PN EN 1789 lub normę równoważną oraz dodatkowo uwzględniająca przewóz osób zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego ( ambulansu sanitarnego) | TAK |
| 2. | Przystosowany do przewozu min. 5 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |
| 3. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789 lub równoważnej, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | TAK |
| 4. | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |
| 5. | W kabinie kierowcy 2 gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB. Zamawiający dopuszcza gniazda 12 V (zapalniczki) montowane na etapie montażu/adaptacji zabudowy medycznej. | TAK |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK |
| 7. | Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach. Zamawiający dopuszcza regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwi zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy. | TAK |
| 8. | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. | TAK |
| 9. | -Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. -stopień zewnętrzny mechaniczny. | TAK |
| 10. | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek z dodatkowym gniazdem 12V (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej– z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)Koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy | TAK |
| 11. | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |
| 12. | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. | TAK |
| 13. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. | TAK |
| 14. | Autoalarm i immobiliser. | TAK |
| 15. | Reflektory przeciwmgielne przednie. | TAK |
| 16. | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |
| 17. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne , z podwójnym lustrem, podgrzewane. | TAK |
| 18. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | TAK |
| 19. | Kolor nadwozia żółty (fabryczny) zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 lub równoważną | TAK |
| 20. | Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy(min.2 szt.) i przedziale medycznym (min. 1szt). Łącznie min. 3 głośniki. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu ( Bluetooth). Zamawiający dopuszcza radioodtwarzacz z USB zamiast CD. | TAK |
| 21. | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. | TAK |
| 22. | Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości | TAK |
| 23. | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, Lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania | TAK |
| 24. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK |
| 25. | Dodatkowa regulowana lampka na elastycznym ramieniu dla pasażera. | TAK |
| 26. | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach | TAK |
| 27. | Miejsce na 2 kaski ochronne zamontowane w kabinie i jeden w przedziale medycznym. | TAK |
| II | SILNIK I NAPĘD |  |
| 1. | elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | TAK |
| 2. | Moc silnika min 160 KM o maksymalnym momencie obrotowym min 350 Nm - parametr punktowany | TAK |
| 3. | Pojemność silnika min. 1900 cm3. | TAK |
| 4. | Silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin | TAK |
| 5. | Manualna lub automatyczna skrzynia biegów – parametr punktowany | TAK |
| 6. | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) | TAK |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem. | TAK |
| 2. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA. | TAK |
| 3. | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. | TAK |
| 4. | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. | TAK |
| 5. | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. | TAK |
| 6. | Z systemem rozdziału siły hamowania | TAK |
| IV | ZAWIESZENIE |  |
| 1. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie. | TAK |
| 2. | Zawieszenie zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |
| V | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
| 1. | trójkąt ostrzegawczy. | TAK |
| 2. | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). | TAK |
| 3. | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego medycznym wraz z chwytem mocującym. | TAK |
| 4. | klin pod koło w schowku technicznym | TAK |
| 5. | Łom w schowku technicznym | TAK |
| 6. | Dwa pachołki drogowe do zabezpieczenia miejsca akcji | TAK |
| 7. | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym | TAK |
| 8. | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa. | TAK |
| 9. | Dodatkowy komplet kół zimowych | TAK |
| VI | NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |
| 1. | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3050 x 1700 x 1800mm. – parametr punktowany | TAK |
| 2. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. | TAK |
| 3. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. | TAK |
| 4. | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. | TAK |
| 5. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |
| 6. | W przedziale medycznym min 3 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem ( Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego Szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z zamawiającym przed podpisaniem umowy | TAK |
| 7. | Częściowo Przeszklona. Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważnej. | TAK |
| 8. | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C lub równoważnej (szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym). | TAK |
| 9. | Na ścianie lewej szyna wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |
| 10. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK |
| 11. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |
| 12. | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - sterowanie przetwornicą - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego Zamawiający nie dopuszcza panelu dotykowego | TAK |
| 13. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK |
| 14. | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. | TAK |
| 15. | Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami, (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami, reduktorami na butlę ( 2 sztuki) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) . Miejsce na dodatkową butle 2,7 litra - mocowanie Nie wymaga się zainstalowania przełącznika butla/butla. | TAK |
| 16. | Centralna instalacja próżniowa z pojemnikiem i wkładem (workiem) jednorazowym na wydzielinę o pojemności min. 1l, regulatorem ssania oraz kompletem przewodów do odsysania pacjenta. | TAK |
| 17. | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10° do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, ( proszę podać markę i model) Zamawiający w przypadku wątpliwości dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do przekazania deklarację zgodności). | TAK |
| 18. | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. | TAK |
| 19. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |
| 20. | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. | TAK |
| 21. | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. | TAK |
| 22. | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. | TAK |
| 23. | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego ( szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy) | TAK |
| 24. | Lodówka sprężarkowa wbudowana w zabudowę meblową przeznaczona do transportu leków wymagających STAŁEJ niskiej temperatury z termostatem i wyświetlaczem temperatury | TAK |
| VII | OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik., | TAK |
| 2. | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, dodatkowy niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed jego uruchomieniem ( proszę podać markę i model oferowanych urzadzeń). | TAK |
| 3. | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z dodatkową pompką wody oraz zaworem odcinającym. | TAK |
| 4. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). | TAK |
| 5. | Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy , automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury (proszę podać markę i model). | TAK |
| 6. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym. | TAK |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |
| 1. | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. | TAK |
| 2. | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. | TAK |
| 3. | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. | TAK |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. | TAK |
| 5. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. | TAK |
| 6. | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. | TAK |
| 7. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V plus jedno dodatkowe gniazdo 12V umiejscowione w schowku znajdującym się za drzwiami bocznymi od strony kierowcy zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. | TAK |
| 8. | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). | TAK |
| 9. | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |
| 10. | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). | TAK |
| 11. | Światła boczne pozycyjne pojazdu. | TAK |
| 12. | Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. | TAK |
| 13. | Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem schematów wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji. | TAK |
| IX | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |
| 1. | Belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu. (Zamawiający nie wymaga podświetlonego napisu „ambulans”) . | TAK |
| 2. | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego. | TAK |
| 3. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy | TAK |
| 4. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym. Przez światło rozproszone Zamawiający rozumie światło którego kąty padania wynoszą min. 120’ | TAK |
| 5. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na tylnych słupkach lub nadkolach o świetle rozproszonym. Przez światło rozproszone Zamawiający rozumie światło którego kąty padania wynoszą min. 120’ | TAK |
| 6. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami | TAK |
| 7. | Głośnik zamontowany w pasie przednim ( odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze silnika. |  |
| 8. | Dodatkowy zapasowy głośnik min. 100 W dostarczony wraz z ambulansem. | TAK |
| 9. | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. Zamawiający dopuszcza możliwość gaszenie świateł roboczych z oryginalnego kluczyka samochodu bazowego. | TAK |
| 10. | Możliwość włączenia/ wyłączenia naprzemiennego migania świateł drogowych przez kierowcę gdy włączona jest sygnalizacja uprzywilejowana. | TAK |
| 11. | Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023r. dotyczące Oznakowania zespołów ratownictwa medycznego (dla ambulansu typu „P”), dodatkowo wymienne emblematy „ P”. Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia). | TAK |
| 12. | Nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości liter co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „ AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm, także z tyłu pojazdu. | TAK |
| 13. | Wzór graficzny systemu PRM z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. | TAK |
| 14. | - pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szczero kości co najmniej 15 cm max. 20 cm.. umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm max.20 cm umieszczony wokół dachu. - pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym. | TAK |
| 15. | Napis „Państwowe ratownictwo Medyczne” na mat. Odblask. Wpisany w okrąg z krzyżem w środku; na bocznych ścianach ambulansu, na przedniej części dachu i na tylnych drzwiach – wg. Rozporządzenia. | TAK |
| X | WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w radiostację wraz z instalacją antenową i GPPS przystosowaną do pracy w PRM. Radiostacja powinna być wyposażona w wielokolorowy, czterowierszowy wyświetlacz z menu w języku polskim oraz firmware z min. 2023 roku | TAK |
| 2. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -163-169 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna. | TAK |
| 3. | Możliwość zamontowania przez firmę zewnętrzną systemu monitorowania pojazdu GPS z transmisją danych bez utraty gwarancji. Montaż po dostawie ambulansów typu „C”. | TAK |
| 4. | Pojazd wyposażony w uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD PRM tj. W ofercie należy uwzględnić obecnie obowiązującą stację dokującą obsługującą tablet Zebra XSlate L10. W ofercie należy uwzględnić stację dokującą (ładującą do tabletu) i oryginalny uchwyt do drukarki ( HP OfficeJet 200 Mobile ). Drukarka połączona ze stacją dokującą za pomocą przewodu USB. Zamawiający wymaga by stacja dokująca ( ładująca do tabletu) oraz oryginalny uchwyt do drukarki były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta. zasilanie drukarki dostosować osobno dla drukarek 19,5 V oraz 230 V (nowy typ drukarek) zamawiający dopuszcza montaż gniazdka 230 V zasilanego z przetwornicy w odległości nie większej niż 50cm od drukarki oraz umożliwienie zamaskowania poprowadzenia kabla zasilającego między w/w gniazdkiem a drukarką. Pojazd wyposażony w instalacje pod podłączenie modułu GPS SWD do pojazdu GPS TYP FMC 640 Zamawiający informuje, że po „stronie” Zamawiającego jest : tablet, drukarka oraz moduł GPS, natomiast po „stronie” Wykonawcy: anteny, instalacja logiczno-elektryczna, uchwyty, stacja dokująca, zasilacze”. | TAK |
| XI | INNE |  |
| 1. | W kabinie kierowcy dwie sztuki przenośnych szperaczy akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V. | TAK |
| 2. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP oraz: - Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu – schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu: - Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu); - Instrukcja obsługi pojazdu; - Książka obsług (przeglądów) pojazdu (dopuszcza się wersję elektroniczną); - Wszystkie pozostałe instrukcje obsługi pojazdu i jego osprzętu; - Instrukcję obsługi i konserwacji oraz kartę gwarancyjną zabudowy specjalistycznej ambulansu; - Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne dla wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie, które nie są objęte bezpośrednio instrukcją i gwarancją zabudowy specjalistycznej, które objęte są niezależnie gwarancją producenta; Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego. | TAK |
| 3. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 zn 4 ustawy „prawo o ruchu drogowym” | TAK |
| 4. | Posiadający certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 lub równoważną. | TAK |
| 5. | Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancyjnym wszelkie naprawy pojazdu bazowego oraz przeglądy zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi książki gwarancyjnej wykonywane były bezpłatnie . Ponadto Zamawiający informuje, że koszt napraw pojazdu bazowego oraz przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego w okresie gwarancji, należy ująć w cenie ofertowej. Orientacyjny przebieg ambulansu w ciągu roku wynosi około 45- 50 tys. km Gwarancja na pojazd bazowy miesięcy bez limitu kilometrów minimum 48 miesiące - na powłoki lakiernicze: minimum 24 miesiące; - na perforację korozyjna elementów nadwozia: minimum 84 miesiące; - na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące; - na wyposażenie medyczne minimum 24 miesiące. | TAK |
| 6. | Video rejestrator umieszczony w lusterku wstecznym. Zamawiający dopuszcza miejsce mocowania wideo rejestratora obok lusterka wstecznego. Z Video rejestratorem dostarczona karta pamięci min. 32 gb. | TAK |
| 7. | Zamawiający wymaga aby zaproponowane ambulanse w dniu przekazania posiadały wyłączone ograniczenie prędkości oraz wyłączony tachograf | TAK |
| 8. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być wypełniony powyżej „stanu rezerwy” | TAK |
| 9. | Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyśpieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania: noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstałe w trakcie ruchu ambulansu. | TAK |
| 10. | Posiada Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE, albo inny równoważny dokument ( bez załączników) dla oferowanego skompletowanego ambulansu sanitarnego ( Świadectwo homologacji typu WE, o którym mowa w art. 2 pkt 85 lub Świadectwo zgodności WE, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn.zm.). | TAK |
| 11. | Posiada certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną lub inny obowiązujący prawem dokument potwierdzający zgodność oferowanego ambulansu z wersją normy PN-EN 1789 lub równoważną, dla skompletowanego ambulansu. | TAK |
| 12. | Posiada Deklaracje zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny (zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych - t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm. ), w tym certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN-EN 1789+A2:2015-01 w zakresie ambulansów typu C lub równoważnej oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyposażenia medycznego z normą PN EN 1865 lub równoważną - dotyczy wyposażenia medycznego dla którego jest wymagane | TAK |
| 13. | Wykonawca w cenę oferty wliczy koszt zamontowania noszy wraz z transporterem oraz koszt ich odbioru z Bazy Transportowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowej w Rzeszowie ul. Wyzwolenia. Zakup noszy wraz z transporterem leży po stronie Zamawiającego. | TAK |

Część 3 oraz Część 4

1.Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji minimum 2026 r.

2. Ambulans powinien spełniać jednocześnie : wymagania zapisane w tabeli nr 1 poniżej oraz warunki zgodne z  obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016, poz. 2022, z późn. zm.),  wymagania normy; PN EN 1789 (ambulans typu  C) - lub normą równoważną, jak również spełniać wymogi dotyczące oznakowania ambulansu zawarte Rozporządzeniu Min. Zdrowia z dnia 03.01.2023 r.  (Dz.U. 2023  poz. 118 )  oraz pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego.

4.Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i udostępnienia przedmiotu zamówienia. Czas usunięcia awarii do 14 dni kalendarzowych od pisemnego lub telefonicznego zawiadomienia przez Zamawiającego o zaistnieniu awarii.

5.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zastępczego ambulansu na czas naprawy na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku trzykrotnej naprawy  gwarancyjnej przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy element zamówienia na nowy.

7. Ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego ( samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz.U. z 2015 poz. 1475).Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.

8.  Dostarczone wraz z ambulansem wyposażenie i sprzęt medyczny (jeśli dotyczy) musi posiadać dokumenty potwierdzające do obrotu i używania w Polsce oraz być zgodne i spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r, o wyrobach medycznych ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.)

9. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinny być nowe i nieużywane, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania

10. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022 poz. 988 ze. zm.).

11. Wykonawca musi zapewnić w okresie min. 5 lat od daty przekazania ambulansu  Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej, takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe.

| Wypełnia Wykonawca* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać | …………………………………………………….. …………………………………………………….. |
| Model/ typ/marka | Podać | …………………………………………………….. …………………………………………………….. |
| Kraj pochodzenia | Podać | …………………………………………………….. ……………………………………………………. |
| Pojemność silnika | Podać | …………………………………………………….. ----------------------------------------------------------------------------------- …………………………………………………….. |
| Numer i data wydania świadectwa homologacji | Podać | …………………………………………………….. …………………………………………………….. |
| Rok produkcji min. 2026r | Tak / Nie | …………………………………………………….. …………………………………………………….. |

| Lp. |  | Parametr wymagany ( dla wszystkich zaoferowanych ambulansów) | TAK |
| --- | --- | --- | --- |
| I | NADWOZIE |  |
| 1. | Furgon, podwyższony częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wykonane z łatwo zmywalnego tworzywa. DMC pojazdu uwzględniająca w pełni wyposażony ambulans typu C spełniający obowiązującą normę PN EN 1789 lub normę równoważną oraz dodatkowo uwzględniająca przewóz osób zgodnie z homologacją pojazdu skompletowanego ( ambulansu sanitarnego) | TAK |
| 2. | Przystosowany do przewozu min. 5 osób w pozycji siedzącej wraz z kierowcą oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. | TAK |
| 3. | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy z obowiązującą wersją normy PN EN 1789 lub równoważnej, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją wysokości, podłokietnikiem oraz regulacją lędźwiową, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | TAK |
| 4. | Dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy dywaniki gumowe zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze. | TAK |
| 5. | W kabinie kierowcy 2 gniazda 12V (tzw. gniazda zapalniczki) i dwa gniazda USB. Zamawiający dopuszcza gniazda 12 V (zapalniczki) montowane na etapie montażu/adaptacji zabudowy medycznej. | TAK |
| 6. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. | TAK |
| 7. | Kierownica z regulacją w dwóch płaszczyznach. Zamawiający dopuszcza regulację kolumny kierownicy w jednej płaszczyźnie, oraz fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach, plus dodatkową pełną regulację oparcia oraz odcinka lędźwiowego, co w pełni umożliwi zajęcie przez kierowcę właściwej pozycji względem kierownicy. | TAK |
| 8. | Poduszki powietrzne przednie i boczne dla kierowcy i pasażera. | TAK |
| 9. | -Drzwi boczne prawe przedziału medycznego – przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. -stopień zewnętrzny mechaniczny. | TAK |
| 10. | Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą za którymi znajduje się oświetlony schowek z dodatkowym gniazdem 12V (oddzielony od przedziału medycznego) wraz z uchwytami (mocowaniami) na dwie butle tlenowe 10l, krzesełko kardiologiczne z systemem płozowym, materac próżniowy oraz nosze podbierakowe i deskę ortopedyczną dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny) dostęp do plecaka/torby medycznej– z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu)Koncepcja do uzgodnienia po podpisaniu umowy | TAK |
| 11. | Drzwi tylne wysokie, dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane na boki do kąta min. 250°, wyposażone w ograniczniki i blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |
| 12. | Stopień tylny wejściowy antypoślizgowy, spełniający rolę zderzaka. | TAK |
| 13. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. Minimum 2 piloty zdalnego sterowania centralnym zamkiem. | TAK |
| 14. | Autoalarm i immobiliser. | TAK |
| 15. | Reflektory przeciwmgielne przednie. | TAK |
| 16. | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |
| 17. | Elektrycznie sterowane lusterka boczne, z podwójnym lustrem, podgrzewane. | TAK |
| 18. | Pełnowymiarowe koło zapasowe. | TAK |
| 19. | Kolor nadwozia żółty (fabryczny) zgodny z aktualnie obowiązującą normą PN EN 1789 lub równoważną | TAK |
| 20. | Radio z odtwarzaczem CD lub MP3 z głośnikami w kabinie kierowcy(min.2 szt.) i przedziale medycznym (min. 1szt). Łącznie min. 3 głośniki. Radio z możliwością bezprzewodowego podłączenia telefonu ( Bluetooth). Zamawiający dopuszcza radioodtwarzacz z USB zamiast CD. | TAK |
| 21. | Fabryczny zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 litrów. | TAK |
| 22. | Kamera cofania z wizualną sygnalizacją odległości | TAK |
| 23. | W kabinie kierowcy panel sterujący ( zamontowany w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla kierowcy): - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia silnika z powodu podłączenia ambulansu do sieci 230V, - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora rozruchowego oraz dodatkowego służącego do zasilania w przedziale medycznym, - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych, -sygnalizacją świetlną i dźwiękową - sterujący zewnętrznymi reflektorami służącymi do oświetlenia miejsca akcji, Lub sterowanie za pomocą manipulatora sygnalizacji uprzywilejowania | TAK |
| 24. | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów. | TAK |
| 25. | Dodatkowa regulowana lampka na elastycznym ramieniu dla pasażera. | TAK |
| 26. | Kierunkowskazy na lusterkach lub na bocznych przednich błotnikach | TAK |
| 27. | Miejsce na 2 kaski ochronne zamontowane w kabinie i jeden w przedziale medycznym. | TAK |
| II | SILNIK I NAPĘD |  |
| 1. | elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim | TAK |
| 2. | Moc silnika min 160 KM o maksymalnym momencie obrotowym min 350 Nm - parametr punktowany | TAK |
| 3. | Pojemność silnika min. 1900 cm3. | TAK |
| 4. | Silnik spełniający obowiązujące normy emisji spalin | TAK |
| 5. | Napęd 4x4 | TAK |
| 6. | Manualna lub automatyczna skrzynia biegów – parametr punktowany | TAK |
| 7. | Urządzenie do podgrzewania silnika ułatwiające uruchamianie silnika w trudnych warunkach zimowych (grzałka bloku lub w układzie chłodzenia silnika zasilana napięciem 230V) | TAK |
| III | UKŁAD HAMULCOWY |  |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem. | TAK |
| 2. | Z systemem wspomagania nagłego hamowania BA. | TAK |
| 3. | Z systemem ABS – zapobiegający blokowaniu kół w trakcie awaryjnego hamowania. | TAK |
| 4. | Z systemem ESP – stabilizacji toru jazdy. | TAK |
| 5. | Z systemem ASR – zapobiegający poślizgowi kół w trakcie ruszania. | TAK |
| 6. | Z systemem rozdziału siły hamowania | TAK |
| IV | ZAWIESZENIE |  |
| 1. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie. | TAK |
| 2. | Zawieszenie zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |
| V | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
| 1. | trójkąt ostrzegawczy. | TAK |
| 2. | Dwa urządzenia do wybijania szyb z możliwością przecinania pasów bezpieczeństwa w ( po jednym w kabinie kierowcy i przedziale medycznym). | TAK |
| 3. | Dodatkowa gaśnica min. 1 kg środka gaśniczego medycznym wraz z chwytem mocującym. | TAK |
| 4. | klin pod koło w schowku technicznym | TAK |
| 5. | Łom w schowku technicznym | TAK |
| 6. | Dwa pachołki drogowe do zabezpieczenia miejsca akcji | TAK |
| 7. | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy w schowku technicznym | TAK |
| 8. | Fabryczny podnośnik, klucz do kół, zestaw narzędzi, apteczka samochodowa. | TAK |
| 9. | Dodatkowy komplet kół zimowych | TAK |
| VI | NADWOZIE – PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |
| 1, | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3 300 mm – parametr punktowany | TAK |
| 2. | Minimalne wymiary przedziału medycznego (długość x szerokość x wysokość) 3050 x 1700 x 1800mm. | TAK |
| 3. | Izolacja termiczna i akustyczna ścian i sufitu. | TAK |
| 4. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie podstawy pod nosze główne, o powierzchni antypoślizgowej, połączona szczelnie z zabudową ścian, łatwo zmywalna. | TAK |
| 5. | Ściany boczne przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania wyposażenia. | TAK |
| 6. | Ściany boczne i sufit pokryte tworzywem sztucznym, łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |
| 7. | W przedziale medycznym min 3 fotel obrotowy ze zintegrowanym zagłówkiem ( Zamawiający dopuszcza zagłówki regulowane), fotel/fotele wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, z regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia – podać zakres regulacji). Wszystkie fotele wykonane z materiału łatwo zmywalnego Szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z zamawiającym przed podpisaniem umowy | TAK |
| 8. | Częściowo Przeszklona. Ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego, wyposażona w drzwi przesuwne, umożliwiające swobodne poruszanie się pomiędzy pomieszczeniem medycznym a kabiną kierowcy. Konstrukcja i działanie drzwi zgodne z wymogami normy PN EN 1789 lub równoważnej. | TAK |
| 9. | Zabudowa meblowa umożliwiająca umieszczenie w niej sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego w aktualnej normie PN EN 1789 dla ambulansu typu C lub równoważnej (szczegółowa koncepcja do uzgodnienia z Zamawiającym). | TAK |
| 10 | Na ścianie lewej szyna wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla następującego sprzętu medycznego: defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia w/w sprzętu medycznego wg uznania. Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do w/w sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |
| 11. | Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem, z możliwością płynnej regulacji temperatury. | TAK |
| 12. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |
| 13. | W przedziale medycznym zamontowany panel sterujący spełniający następujące funkcje: - sterowanie przetwornicą - z funkcją zegara i kalendarza (aktualny czas, aktualna data),/ Zamawiający dopuszcza aby funkcja wyświetlania daty i zegar nie były zintegrowane z panelem sterującym - sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału medycznego, - sterowanie układem ogrzewania przedziału medycznego, - informujący o temperaturze przedziału medycznego, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji przedziału medycznego, możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym i wewnętrznym z paneli przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego Zamawiający nie dopuszcza panelu dotykowego | TAK |
| 14. | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. | TAK |
| 15. | Sufitowe i ścienne uchwyty dla personelu medycznego. | TAK |
| 16. | Instalacja tlenowa z panelem z 3 punktami, (w tym jeden sufitowy) poboru typu AGA, manometrem ciśnienia w instalacji, z butlami, reduktorami na butlę ( 2 sztuki) oraz z przepływomierzem wpinanym do gniazda AGA ( 1 szt.) . Miejsce na dodatkową butle 2,7 litra - mocowanie Nie wymaga się zainstalowania przełącznika butla/butla. | TAK |
| 17. | Centralna instalacja próżniowa z pojemnikiem i wkładem (workiem) jednorazowym na wydzielinę o pojemności min. 1l, regulatorem ssania oraz kompletem przewodów do odsysania pacjenta. | TAK |
| 18. | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 10° do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, ( proszę podać markę i model) Zamawiający w przypadku wątpliwości dopuszcza możliwość wezwania Wykonawcy do przekazania deklarację zgodności). | TAK |
| 19. | Okna w przedziale medycznym pokryte w 2/3 wysokości folią półprzezroczystą. | TAK |
| 20. | Zabezpieczenie elementów wyposażenia oraz urządzeń przed ich niekontrolowanym otwieraniem i przemieszczaniem w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |
| 21. | Kosze na śmieci i miejsca na pojemniki na materiał niebezpieczny w zabudowie meblowej. | TAK |
| 22. | Co najmniej 2 sufitowe punkty świetlne typu LED nad noszami, z regulacją kąta padania światła + oświetlenie punktowe typu LED blatu roboczego. | TAK |
| 23. | Automatyczne włączenie/ wyłączenie oświetlenia ( jednej sekcji) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału pacjenta, możliwość włączania/ wyłączania oświetlenia z paneli umieszczonych przy drzwiach wejściowych do przedziału medycznego. | TAK |
| 24. | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego ( szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy) | TAK |
| 25. | Lodówka sprężarkowa wbudowana w zabudowę meblową przeznaczona do transportu leków wymagających STAŁEJ niskiej temperatury z termostatem i wyświetlaczem temperatury | TAK |
| VII | OGRZEWANIE,WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |
| 1. | Ogrzewanie kabiny kierowcy i przedziału medycznego wykorzystujące ciecz chłodzącą silnik., | TAK |
| 2. | Niezależny od pracy silnika i układu chłodzenia silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, dodatkowy niezależny od pracy silnika system ogrzewania kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW, umożliwiający dodatkowo ogrzanie silnika przed jego uruchomieniem ( proszę podać markę i model oferowanych urzadzeń). | TAK |
| 3. | Dodatkowa nagrzewnica wodna w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik z dodatkową pompką wody oraz zaworem odcinającym. | TAK |
| 4. | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju, proszę podać markę, model i wydajność w m3). | TAK |
| 5. | Klimatyzacja dwuparnikowa, oddzielna dla przedziału medycznego i kabiny kierowcy , automatyczna, z możliwością ustawienia żądanej temperatury (proszę podać markę i model). | TAK |
| 6. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, o mocy zapewniającej uzyskanie właściwej temperatury w przedziale medycznym. | TAK |
| VIII | INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIE |  |
| 1. | Układ zasilania zewnętrznego 230V z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, z wizualną sygnalizacją informującą o podłączeniu do sieci 230V. | TAK |
| 2. | Przewód zasilania zewnętrznego 230V o długości min. 10m. | TAK |
| 3. | Zespół 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180Ah, z czego jeden to akumulator rozruchowy silnika, drugi do zasilania pozostałych odbiorników prądu. | TAK |
| 4. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa z sieci 230V, umożliwiająca doładowanie obu akumulatorów w czasie postoju. | TAK |
| 5. | Wzmocniony alternator spełniający wymogi obsługi wszystkich odbiorników prądu i jednoczesnego ładowania dwóch akumulatorów w czasie jazdy. | TAK |
| 6. | Minimum 4 gniazda 230V zamontowane w przedziale medycznym umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie. | TAK |
| 7. | Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V plus jedno dodatkowe gniazdo 12V umiejscowione w schowku znajdującym się za drzwiami bocznymi od strony kierowcy zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem wyposażone we wtyki poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, oraz 1 gniazdo zasilania 12V fabryczne tzw. zapalniczki. | TAK |
| 8. | Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone typu LED lub jarzeniowego w kolorze naturalnym, umieszczone w części sufitowej przedziału medycznego, składające się z min. 6 lamp sufitowych lub 2 lamp ledowych, zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego, z funkcją przygaszania na czas transportu (tzw. oświetlenie nocne, które może być realizowane przez dodatkowe lampy LED). | TAK |
| 9. | Oświetlenie punktowe LED blatu roboczego. | TAK |
| 10. | Atestowana przetwornica (tj. przetwornica ma spełniać obowiązujące normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń) prądu stałego 12V na zmienny 230V/50Hz o mocy ciągłej min. 1000W (czysta sinusoida). W przedziale medycznym 2 oddzielne gniazda 230V zasilane z tej przetwornicy do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230Vw czasie jazdy, z możliwością wyłączenia napięcia (wyłączenie przetwornicy napięcia). | TAK |
| 11. | Światła boczne pozycyjne pojazdu. | TAK |
| 12. | Urządzenia zamontowane w procesie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans sanitarny nie będą powodowały zakłóceń elektromagnetycznych które mogą mieć wpływ na pracę urządzeń systemu łączności i SWD oraz urządzeń medycznych przeznaczonych do pracy w ambulansie. | TAK |
| 13. | Zamawiający wymaga aby urządzenia elektryczne lub elektroniczne zabudowy specjalnej były zasilane i zabezpieczone całkowicie niezależnie od oryginalnej instalacji elektrycznej pojazdu bazowego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ambulansem schematów wykonanej instalacji elektrycznej i elektronicznej zamontowanych urządzeń w ambulansie wraz ze schematami poglądowymi i docelowymi tej instalacji. | TAK |
| IX | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO–DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |
| 1. | Belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu. (Zamawiający nie wymaga podświetlonego napisu „ambulans”) . | TAK |
| 2. | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego. | TAK |
| 3. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane w atrapie chłodnicy | TAK |
| 4. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na przednich błotnikach o świetle rozproszonym. Przez światło rozproszone Zamawiający rozumie światło którego kąty padania wynoszą min. 120’ | TAK |
| 5. | Dwie niebieskie lampy LED, zamontowane na tylnych słupkach lub nadkolach o świetle rozproszonym. Przez światło rozproszone Zamawiający rozumie światło którego kąty padania wynoszą min. 120’ | TAK |
| 6. | Sygnalizacja dźwiękowa modulowana o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem, zgodna z obowiązującymi przepisami | TAK |
| 7. | Głośnik zamontowany w pasie przednim ( odporny na warunki atmosferyczne i zachlapanie). Podać markę i model wzmacniacza i głośnika. Nie dopuszcza się głośnika zamontowanego w komorze silnika. |  |
| 8. | Dodatkowy zapasowy głośnik min. 100 W dostarczony wraz z ambulansem. | TAK |
| 9. | Reflektory LED po obu stronach i z tyłu pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji- po dwa z lewej i prawej strony z możliwością włączenia i wyłączenia z kabiny kierowcy i przedziału medycznego, dwa z reflektorów montowanych w tylnej części ścian bocznych i reflektory tylne włączające się automatycznie po wrzuceniu biegu wstecznego przez kierowcę. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. Zamawiający dopuszcza możliwość gaszenie świateł roboczych z oryginalnego kluczyka samochodu bazowego. | TAK |
| 10. | Możliwość włączenia/ wyłączenia naprzemiennego migania świateł drogowych przez kierowcę gdy włączona jest sygnalizacja uprzywilejowana. | TAK |
| 11. | Oznakowanie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023r. dotyczące Oznakowania zespołów ratownictwa medycznego (dla ambulansu typu „P”), dodatkowo wymienne emblematy „ P”. Dodatkowo - nazwa i adres Zamawiającego umieszczona po obu bokach pojazdu (do uzgodnienia). | TAK |
| 12. | Nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej z przodu pojazdu, o wysokości liter co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „ AMBULANS” barwy czerwonej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm, także z tyłu pojazdu. | TAK |
| 13. | Wzór graficzny systemu PRM z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm. | TAK |
| 14. | - pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej o szczero kości co najmniej 15 cm max. 20 cm.. umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - pas odblaskowy z foli typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm max.20 cm umieszczony wokół dachu. - pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym. | TAK |
| 15. | Napis „Państwowe ratownictwo Medyczne” na mat. Odblask. Wpisany w okrąg z krzyżem w środku; na bocznych ścianach ambulansu, na przedniej części dachu i na tylnych drzwiach – wg. Rozporządzenia. | TAK |
| X | WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |
| 1. | Kabina kierowcy wyposażona w radiostację wraz z instalacją antenową i GPPS przystosowaną do pracy w PRM. Radiostacja powinna być wyposażona w wielokolorowy, czterowierszowy wyświetlacz z menu w języku polskim oraz firmware z min. 2023 roku | TAK |
| 2. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -163-169 MHz, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna. | TAK |
| 3. | Możliwość zamontowania przez firmę zewnętrzną systemu monitorowania pojazdu GPS z transmisją danych bez utraty gwarancji. Montaż po dostawie ambulansów typu „C”. | TAK |
| 4. | Pojazd wyposażony w uchwyty do bezpiecznego przewożenia urządzeń systemu SWD PRM tj. W ofercie należy uwzględnić obecnie obowiązującą stację dokującą obsługującą tablet Zebra XSlate L10. W ofercie należy uwzględnić stację dokującą (ładującą do tabletu) i oryginalny uchwyt do drukarki ( HP OfficeJet 200 Mobile ). Drukarka połączona ze stacją dokującą za pomocą przewodu USB. Zamawiający wymaga by stacja dokująca ( ładująca do tabletu) oraz oryginalny uchwyt do drukarki były zamontowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo załogi oraz transportowanego pacjenta. zasilanie drukarki dostosować osobno dla drukarek 19,5 V oraz 230 V (nowy typ drukarek) zamawiający dopuszcza montaż gniazdka 230 V zasilanego z przetwornicy w odległości nie większej niż 50cm od drukarki oraz umożliwienie zamaskowania poprowadzenia kabla zasilającego między w/w gniazdkiem a drukarką. Pojazd wyposażony w instalacje pod podłączenie modułu GPS SWD do pojazdu GPS TYP FMC 640 Zamawiający informuje, że po „stronie” Zamawiającego jest : tablet, drukarka oraz moduł GPS, natomiast po „stronie” Wykonawcy: anteny, instalacja logiczno-elektryczna, uchwyty, stacja dokująca, zasilacze”. | TAK |
| XI | INNE |  |
| 1. | W kabinie kierowcy dwie sztuki przenośnych szperaczy akumulatorowo-sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie , wyposażony w światło typu LED , czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2 godziny, wyposażony w uchwyt do zamocowania w pojeździe oraz ładowarkę samochodową i sieciową 230 V. | TAK |
| 2. | Wykonawca dostarcza wraz z pojazdem niezbędne dokumenty do jego rejestracji na ternie RP oraz: - Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu – schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu: - Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego (wymagane do rejestracji pojazdu); - Instrukcja obsługi pojazdu; - Książka obsług (przeglądów) pojazdu (dopuszcza się wersję elektroniczną); - Wszystkie pozostałe instrukcje obsługi pojazdu i jego osprzętu; - Instrukcję obsługi i konserwacji oraz kartę gwarancyjną zabudowy specjalistycznej ambulansu; - Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne dla wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie, które nie są objęte bezpośrednio instrukcją i gwarancją zabudowy specjalistycznej, które objęte są niezależnie gwarancją producenta; Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsług i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego. | TAK |
| 3. | Pojazd przygotowany do rejestracji z kompletem dokumentów dopuszczających go do ruchu drogowego, zgodnie z art. 70 zn 4 ustawy „prawo o ruchu drogowym” | TAK |
| 4. | Posiadający certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności z normą PN EN 1789 lub równoważną. | TAK |
| 5. | Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancyjnym wszelkie naprawy pojazdu bazowego oraz przeglądy zgodnie z wytycznymi producenta podanymi w instrukcji obsługi książki gwarancyjnej wykonywane były bezpłatnie . Ponadto Zamawiający informuje, że koszt napraw pojazdu bazowego oraz przeglądów pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego w okresie gwarancji, należy ująć w cenie ofertowej. Orientacyjny przebieg ambulansu w ciągu roku wynosi około 45- 50 tys. km Gwarancja na pojazd bazowy miesięcy bez limitu kilometrów minimum 48 miesiące - na powłoki lakiernicze: minimum 24 miesiące; - na perforację korozyjna elementów nadwozia: minimum 84 miesiące; - na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące; - na wyposażenie medyczne minimum 24 miesiące. | TAK |
| 6. | Video rejestrator umieszczony w lusterku wstecznym. Zamawiający dopuszcza miejsce mocowania wideo rejestratora obok lusterka wstecznego. Z Video rejestratorem dostarczona karta pamięci min. 32 gb. | TAK |
| 7. | Zamawiający wymaga aby zaproponowane ambulanse w dniu przekazania posiadały wyłączone ograniczenie prędkości oraz wyłączony tachograf | TAK |
| 8. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być wypełniony powyżej „stanu rezerwy” | TAK |
| 9. | Wszystkie urządzenia medyczne jak i elementy wyposażenia muszą się dać pewnie i szybko zamocować w wyznaczonych do tego miejscach, zamocowania muszą zapobiegać przesuwaniu, drganiom, podskakiwaniu sprzętu w trakcie ruchu, przyśpieszania i hamowania ambulansu. W miejscach zawieszania, mocowania: noszy podbierakowych, krzesełka kardiologicznego, desek ortopedycznych należy zastosować elementy tłumiące drgania i hałasy powstałe w trakcie ruchu ambulansu. | TAK |
| 10. | Posiada Świadectwo homologacji lub świadectwo zgodności WE, albo inny równoważny dokument ( bez załączników) dla oferowanego skompletowanego ambulansu sanitarnego ( Świadectwo homologacji typu WE, o którym mowa w art. 2 pkt 85 lub Świadectwo zgodności WE, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 20.06.1997 r.- Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn.zm.). | TAK |
| 11. | Posiada certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną lub inny obowiązujący prawem dokument potwierdzający zgodność oferowanego ambulansu z wersją normy PN-EN 1789 lub równoważną, dla skompletowanego ambulansu. | TAK |
| 12. | Posiada Deklaracje zgodności CE lub inny obowiązujący prawem dokument dopuszczający do obrotu jako wyrób medyczny (zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych - t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm. ), w tym certyfikaty wydane przez jednostki notyfikowane potwierdzające zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN-EN 1789+A2:2015-01 w zakresie ambulansów typu C lub równoważnej oraz deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyposażenia medycznego z normą PN EN 1865 lub równoważną - dotyczy wyposażenia medycznego dla którego jest wymagane | TAK |
| 13. | Wykonawca w cenę oferty wliczy koszt zamontowania noszy wraz z transporterem oraz koszt ich odbioru z Bazy Transportowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowej w Rzeszowie ul. Wyzwolenia. Zakup noszy wraz z transporterem leży po stronie Zamawiającego. | TAK |